Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

ПО 2 КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Название работы из ведомости»

Ведущий преподаватель

к.т.н., доцент                                                      		Митричев И.И.

СТУДЕНТ группы КС-23				          Сапунков А. А.

Москва

2024

Задание

Рассчитайте с помощью полиномов NASA теплоемкость и энтропию при 340 K для вещества C3H7S (PropylThiol). Рассчитать тепловой эффект и изменение энергии Гиббса при сгорании 1 моль в-ва при 340 K.

Теоретическое обоснование решения

Используя полиномы NASA, для нахождения теплоемкости:

CpR= a1 + a2*T + a3*T2+ a4*T3+ a5*T4

Условной энтальпии:

HRT= a1 + a22*T + a33*T2+ a44*T3+ a55*T4+a6T

И энтропии:

SR= a1*lnT+ a2*T + a32*T2+ a43*T3+ a54*T4+ a7

И коэффициентов взятых из термохимической базы данных. Узнаем требуемою теплоемкость и энтропию при 340 К.

Составив уравнение сгорания пропантиола:

C3H7S + 6O2→ 3CO2+ 4H2O + SO2

И вычислив условную энтальпию и энтропию для каждого элемента в этом уравнении. Находим изменение энтальпии реакции:

ΔH°= 3H°CO2+ 4H°H2O+ H°SO2-[H°C3H7S+6H°(O2)]

И энтропии:

ΔC°= 3C°CO2+ 4H°H2O+ C°SO2-[C°C3H7S+6C°(O2)]

Из чего находим изменение свободной энергии Гиббса по формуле:

ΔG°= ΔH°– T × ΔS°

Результаты расчетов

Свойства вещества C₃H₇S (PropylThiol)
Расчет выполнен с использованием полиномов NASA (7-коэффициентный формат) при температуре 340 K:

- Теплоемкость (Cₚ): 124.01 Дж/(моль·К)

- Энтальпия (H): 73126.15 Дж/моль

- Энтропия (S): 322.88 Дж/(моль·К)

Термодинамические параметры реакции сгорания
Для реакции: C₃H₇S + 6O₂ → 3CO₂ + 4H₂O + SO₂ (все вещества в газовой фазе)

- Изменение энтальпии (ΔH): -1 501 289.62 Дж/моль (-1501.29 кДж/моль)
Отрицательное значение указывает на экзотермический характер реакции

- Изменение энтропии (ΔS): 257.15 Дж/(моль·К)
Положительное изменение связано с увеличением числа молей газообразных продуктов

- Изменение энергии Гиббса (ΔG): -1 588 719.26 Дж/моль (-1588.72 кДж/моль)
Отрицательное значение ΔG подтверждает термодинамическую возможность самопроизвольного протекания реакции при 340 K