Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 11

ПО 2 КУРСУ

Методы оптимизации

Преподаватель                                                      		Филипова Е.Б.

СТУДЕНТ группы КС-23				          Папихин В. Е.

Москва

2026

Теоретический материал:

Рассматривается задача проектирования цилиндрической ёмкости заданного объёма V = 900 кубических метров, предназначенной для хранения метанола. Предприятию необходимо выбрать такие размеры ёмкости — диаметр d и высоту h, — которые обеспечат минимальные тепловые потери. Тепловой поток через различные поверхности ёмкости неодинаков из-за влияния ветра на боковые стенки, что увеличивает коэффициент теплоотдачи от стенок к воздуху. Принято, что теплоотдача через единицу поверхности дна составляет 0.77 от теплоотдачи через единицу боковой стенки, а через крышку — 0.84. Кроме основной задачи минимизации тепловых потерь, рассматривается также задача минимизации площади поверхности ёмкости, что соответствует минимизации расхода материала на её изготовление. Дополнительно в работе исследуется метод градиентного спуска на примере функции двух переменных с множеством локальных минимумов.

Математическая модель задачи строится на основе геометрии цилиндра. Объём цилиндра связан с диаметром и высотой соотношением V = (π d² / 4) · h. Так как объём фиксирован, высота однозначно выражается через диаметр: h = 4V / (π d²). Площадь поверхности складывается из площади двух оснований и боковой поверхности: S = 2 · (π d² / 4) + π d h = π d² / 2 + 4V / d. Функция тепловых потерь учитывает весовые коэффициенты для разных поверхностей: F = 0.77 · (π d² / 4) + 0.84 · (π d² / 4) + 1.0 · (π d h) = c_sum · π d² / 4 + 4V / d, где c_sum = 0.77 + 0.84 = 1.61. Обе функции имеют вид суммы квадратичного и гиперболического слагаемых, что обеспечивает существование единственного минимума на положительной полуоси. Аналитическое решение для задачи минимизации площади даёт равенство диаметра и высоты, а для задачи тепловых потерь — диаметр больше высоты из-за пониженных коэффициентов при основаниях.

Для решения одномерных задач оптимизации в работе реализованы три численных метода: метод золотого сечения, метод Ньютона и метод парабол. Также используется стандартная функция MATLAB fminbnd. Для задачи градиентного спуска применяется собственная реализация метода, а также стандартные функции fminunc и fminsearch.

Метод золотого сечения относится к классу методов исключения интервалов и не требует вычисления производных. Начальный интервал неопределённости [a, b] делится двумя внутренними точками, расположенными симметрично в пропорции золотого сечения τ = (√5 - 1)/2 ≈ 0.618. Точки вычисляются по формулам x₁ = b - τ(b - a) и x₂ = a + τ(b - a). Сравнивая значения функции в этих точках, алгоритм определяет, с какой стороны находится минимум. Если f(x₁) < f(x₂), то минимум лежит левее x₂, и правая граница сдвигается: b = x₂. В противном случае минимум правее x₁, и левая граница сдвигается: a = x₁. Ключевое свойство золотого сечения состоит в том, что после сдвига границы одна из старых внутренних точек становится новой внутренней точкой на следующей итерации, поэтому на каждом шаге требуется вычислить только одно новое значение функции. Итерации продолжаются, пока длина интервала не станет меньше заданной точности. Метод обладает линейной скоростью сходимости: длина интервала уменьшается в τ ≈ 0.618 раз за итерацию. Достоинства метода — абсолютная надёжность и гарантированная сходимость для любой унимодальной функции. Недостаток — относительно большое число итераций, порядка 30-40 для достижения точности 10⁻⁴.

Метод Ньютона является методом второго порядка, использующим первую и вторую производные целевой функции. Идея метода основана на квадратичной аппроксимации функции в окрестности текущей точки с помощью разложения в ряд Тейлора: f(x) ≈ f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + ½ f''(x_k)(x - x_k)². Минимум этой квадратичной аппроксимации находится аналитически из условия равенства нулю производной, что приводит к итерационной формуле x_{k+1} = x_k - f'(x_k)/f''(x_k). Геометрически это означает, что в точке x_k строится парабола, касательная к графику функции и имеющая ту же кривизну, после чего делается прыжок в вершину этой параболы. Для выпуклых функций вторая производная положительна, и шаг всегда направлен в сторону минимума. Критерием остановки служит условие |f'(x_k)| < ε — когда касательная к графику становится почти горизонтальной, точка близка к экстремуму. Метод обладает квадратичной скоростью сходимости вблизи минимума: на каждой итерации число верных знаков удваивается. Это делает его исключительно быстрым на завершающем этапе оптимизации. Однако метод критически зависит от хорошего начального приближения и требует выпуклости функции. При неудачном выборе начальной точки или при f''(x) ≤ 0 метод может разойтись. На практике метод Ньютона часто применяют после нескольких итераций более грубого метода, например, золотого сечения.

Метод парабол, также называемый методом последовательной параболической интерполяции с постоянным шагом, сочетает скорость метода Ньютона с отсутствием необходимости вычислять аналитические производные. Производные в формуле Ньютона заменяются конечно-разностными аппроксимациями с шагом h: первая производная приближается центральной разностью f'(x_k) ≈ (f(x_k + h) - f(x_k - h)) / (2h), вторая производная — второй конечной разностью f''(x_k) ≈ (f(x_k + h) - 2f(x_k) + f(x_k - h)) / h². Подстановка этих выражений даёт рабочую формулу метода: x_{k+1} = x_k - (h/2) · (f(x_k + h) - f(x_k - h)) / (f(x_k + h) - 2f(x_k) + f(x_k - h)). Это эквивалентно построению интерполяционной параболы через три равноотстоящие точки и нахождению её вершины. Метод сохраняет квадратичную скорость сходимости вблизи минимума, но требует постоянного контроля за вычислительным процессом. Необходимо следить за выполнением двух условий. Первое: знаменатель формулы, представляющий собой вторую конечную разность, должен быть положительным — это условие выпуклости аппроксимирующей параболы. Если знаменатель отрицателен или равен нулю, парабола направлена ветвями вниз или вырождена, и её вершина не является минимумом. В этом случае шаг h увеличивают, чтобы расширить окрестность и получить правильную кривизну. Второе: значение функции в новой точке должно быть меньше, чем в предыдущей, то есть f(x_{k+1}) < f(x_k). Если это условие не выполняется, длину шага итерации уменьшают вдвое, полагая x_new = x_k + ½(x_{k+1} - x_k). Для повышения точности шаг h корректируется по мере приближения к минимуму, поддерживая соотношение h много меньше расстояния между последовательными приближениями.

Метод градиентного спуска предназначен для минимизации функций многих переменных и является одним из фундаментальных методов нелинейного программирования. Пусть дана дважды дифференцируемая функция f(x), где x — вектор размерности n. Градиент функции — это вектор частных производных ∇f(x) = (∂f/∂x₁, ..., ∂f/∂x_n). Градиент в точке указывает направление наискорейшего возрастания функции. Соответственно, направление антиградиента -∇f(x) есть направление наискорейшего убывания. Идея метода заключается в итерационном движении в направлении антиградиента: x_{k+1} = x_k - t · ∇f(x_k), где t > 0 — длина шага. Выбор длины шага критически важен для сходимости. При слишком большом шаге алгоритм может проскочить минимум и даже увеличить значение функции. При слишком малом — сходимость будет медленной. В данной работе применяется процедура дробления шага: начальное значение t задаётся, затем вычисляется значение функции в новой точке; если f(x_{k+1}) ≥ f(x_k), то есть убывания не произошло, шаг уменьшается вдвое, и попытка повторяется. Этот простой подход гарантирует монотонное убывание функции на каждой итерации.

Норма градиента ||∇f(x)|| играет центральную роль в анализе сходимости и критериях остановки метода градиентного спуска. Геометрически норма градиента характеризует крутизну функции в данной точке: большое значение нормы означает, что функция быстро меняется и мы находимся далеко от минимума; малое значение говорит о том, что поверхность почти горизонтальна и мы близки к экстремуму. В точке минимума градиент обращается в ноль, и его норма становится равной нулю. Поэтому основной критерий остановки формулируется как ||∇f(x_k)|| < ε₁, где ε₁ — заданная точность. Отслеживание нормы градиента на протяжении итераций позволяет судить о скорости и характере сходимости: монотонное убывание нормы свидетельствует об устойчивой работе алгоритма; резкие скачки могут указывать на проблемы с выбором шага или на овражный характер функции. График зависимости нормы градиента от номера итерации в полулогарифмическом масштабе является стандартным инструментом визуализации сходимости градиентных методов.

Кроме критерия по градиенту, в алгоритме предусмотрен дополнительный критерий остановки: одновременное выполнение условий ||x_{k+1} - x_k|| < ε₂ и |f(x_{k+1}) - f(x_k)| < ε₂, где ε₂ — точность по аргументу и функции. Этот критерий срабатывает, когда шаги становятся настолько малыми, что дальнейшее движение не приводит к существенному изменению ни координат, ни значения функции. На практике часто бывает, что один из двух критериев выполняется раньше другого. Например, в задачах с пологим дном минимума норма градиента может оставаться выше ε₁ даже при очень малых шагах, и тогда остановка происходит по второму критерию. Это не является признаком некачественного решения — функция уже достигла практически минимального значения, а незначительное превышение нормы градиента связано с особенностями рельефа.

В работе рассматривается функция f(x) = 2 + (x₁² - cos(18x₁²)) + (x₂² - cos(18x₂²)) на квадрате [-2, 2] × [-2, 2]. Эта функция интересна наличием большого числа локальных минимумов, возникающих из-за осциллирующего поведения косинуса. Глобальный минимум находится в начале координат и равен нулю. Начальная точка выбрана как (1.5, 0.5), что позволяет наблюдать одновременное подтягивание одной координаты издалека и тонкую доводку другой, уже близкой к оптимуму. Градиент функции вычисляется аналитически через символьное дифференцирование: ∂f/∂x_i = 2x_i + 36x_i · sin(18x_i²).

Стандартные функции MATLAB, использованные в работе, реализуют те же или родственные алгоритмы. Функция fminbnd осуществляет поиск минимума функции одной переменной на заданном отрезке, комбинируя метод золотого сечения и параболическую интерполяцию. Алгоритм начинает с золотого сечения для надёжного определения окрестности минимума, а затем переключается на квадратичную интерполяцию для ускорения сходимости. Функция возвращает точку минимума, значение функции, код завершения exitflag (1 — успех, 0 — превышено число итераций, -1 — ошибка) и структуру output с информацией о числе итераций, числе вызовов функции и названии алгоритма. Функция fminunc предназначена для безусловной минимизации функций многих переменных и использует квазиньютоновский метод с обновлением BFGS, который аппроксимирует матрицу вторых производных, избегая её явного вычисления. При передаче градиента через опцию GradObj алгоритм работает значительно эффективнее. Функция fminsearch реализует симплекс-метод Нелдера-Мида, который вообще не использует производные. В пространстве n переменных строится симплекс — многогранник с n+1 вершиной, который на каждой итерации деформируется (отражается, растягивается, сжимается) в направлении убывания функции.

Результаты численных экспериментов подтверждают теоретические положения. В задаче минимизации площади поверхности все методы дали одинаковый результат: диаметр d = 10.4645 метра, высота h = 10.4645 метра, площадь поверхности S = 516.0315 квадратных метров. Совпадение результатов всех четырёх подходов свидетельствует о корректности реализованных алгоритмов. Равенство диаметра и высоты является теоретически ожидаемым: из условия экстремума производная πd - 4V/d² = 0 даёт d³ = 4V/π, а подстановка выражения для объёма приводит к d = h. В задаче минимизации тепловых потерь получены значения d = 11.2491 метра, h = 9.0555 метра, F = 480.0371. Диаметр увеличился, а высота уменьшилась по сравнению с задачей минимизации площади, так как дно и крышка имеют пониженные коэффициенты теплоотдачи (0.77 и 0.84 против 1.0 у стенок), и энергетически выгоднее увеличить площадь этих поверхностей, сократив боковую.

Сравнение эффективности методов по числу итераций показало: метод золотого сечения требует 26-37 итераций, что соответствует линейной скорости сходимости; метод парабол сходится за 4-6 итераций, демонстрируя квадратичную скорость; метод Ньютона — за 3-5 итераций, что также подтверждает квадратичную сходимость; fminbnd занимает промежуточное положение с 7-9 итерациями, эффективно комбинируя надёжность золотого сечения и скорость параболической интерполяции. В задаче градиентного спуска собственная реализация сошлась к глобальному минимуму за 33 итерации с конечной нормой градиента порядка 10⁻³. Функция fminunc с аналитическим градиентом показала наилучший результат — 5-6 итераций благодаря использованию квазиньютоновского метода. Функция fminsearch без градиента ожидаемо потребовала больше вызовов функции.

Проведённое исследование демонстрирует взаимосвязь между теоретическими свойствами методов оптимизации и их практической эффективностью. Методы первого порядка (золотое сечение) гарантируют сходимость ценой большего числа итераций. Методы второго порядка (Ньютон, параболы) обеспечивают высокую скорость, но требуют осторожного применения. Градиентный спуск с дроблением шага является надёжным, хотя и не самым быстрым методом многомерной оптимизации. Стандартные функции MATLAB реализуют промышленные версии рассмотренных алгоритмов, обеспечивая баланс между скоростью и надёжностью.

Код matlab:

clc; clear; close all;

V = 900;                          % объём емкости

c_sum = 0.77 + 0.84;              % суммарный коэффициент для дна и крышки

%% находим F минимизации площади и теплопотерь

% целевая функция тепловых потерь

F = @(d) (c_sum * pi * d.^2) / 4 + (4 * V) ./ d;

% первая производная целевой функции

dF = @(d) (c_sum * pi * d) / 2 - (4 * V) ./ d.^2;

% вторая производная целевой функции

d2F = @(d) (c_sum * pi) / 2 + (8 * V) ./ d.^3;

% вычисление высоты h по диаметру d

h_from_d = @(d) (4 * V) ./ (pi * d.^2);

% границы интервала поиска

a = 0.1;

b = 20;

eps_val = 1e-4;                   % точность остановки итерационных процессов

fprintf('Оптимизация размеров цилиндрической ёмкости (V = %g м3)\n\n', V);

%% метод золотого сечения

fprintf('Метод золотого сечения:\n');

% вызов функции, реализующей метод золотого сечения

[d_gold, F_gold, iter_gold, history_gold] = golden_section(F, a, b, eps_val);

h_gold = h_from_d(d_gold);        % вычисление оптимальной высоты

% вывод результатов метода золотого сечения

fprintf('  диаметр d = %.6f м\n', d_gold);

fprintf('  высота h   = %.6f м\n', h_gold);

fprintf('  значение F = %.6f\n', F_gold);

fprintf('  итераций   = %d\n\n', iter_gold);

%% метод парабол 2

fprintf('Метод парабол 2:\n');

% Начальное приближение - середина интервала

x0_par2 = (a + b) / 2;

% Начальный шаг h (обычно 1-5% от интервала)

h0 = (b - a) / 20;

% Вызов функции

[d_par2, F_par2, iter_par2, history_par2] = parabola_method_2(F, x0_par2, h0, eps_val);

h_par2 = h_from_d(d_par2);

fprintf('  диаметр d = %.6f м\n', d_par2);

fprintf('  высота h   = %.6f м\n', h_par2);

fprintf('  значение F = %.6f\n', F_par2);

fprintf('  итераций   = %d\n\n', iter_par2);

%% метод Ньютона

fprintf('Метод Ньютона:\n');

% начальное приближение — середина интервала

x0_newton = (a + b) / 2;

% вызов функции, реализующей метод Ньютона

[d_newt, F_newt, iter_newt, history_newt] = newton_method(F, dF, d2F, x0_newton, eps_val);

h_newt = h_from_d(d_newt);       % вычисление оптимальной высоты

% вывод результатов метода Ньютона

fprintf('  диаметр d = %.6f м\n', d_newt);

fprintf('  высота h   = %.6f м\n', h_newt);

fprintf('  значение F = %.6f\n', F_newt);

fprintf('  итераций   = %d\n\n', iter_newt);

%% Задача 1: минимизация площади поверхности (расхода материала)

fprintf('=== Задача 1: Минимизация площади поверхности ===\n\n');

% Целевая функция: площадь поверхности

S = @(d) (pi * d.^2) / 2 + (4 * V) ./ d;

% Первая производная

dS = @(d) pi * d - (4 * V) ./ d.^2;

% Вторая производная

d2S = @(d) pi + (8 * V) ./ d.^3;

% Золотое сечение

[d_S_gold, S_gold, iter_S_gold, ~] = golden_section(S, a, b, eps_val);

h_S_gold = h_from_d(d_S_gold);

fprintf('Метод золотого сечения:\n');

fprintf('  диаметр d = %.4f м, высота h = %.4f м, площадь S = %.4f м², итераций: %d\n\n', ...

d_S_gold, h_S_gold, S_gold, iter_S_gold);

% Метод парабол

x0_S = (a + b) / 2;

h0_S = (b - a) / 20;

[d_S_par, S_par, iter_S_par, ~] = parabola_method_2(S, x0_S, h0_S, eps_val);

h_S_par = h_from_d(d_S_par);

fprintf('Метод парабол:\n');

fprintf('  диаметр d = %.4f м, высота h = %.4f м, площадь S = %.4f м², итераций: %d\n\n', ...

d_S_par, h_S_par, S_par, iter_S_par);

% Метод Ньютона

[d_S_newt, S_newt, iter_S_newt, ~] = newton_method(S, dS, d2S, x0_S, eps_val);

h_S_newt = h_from_d(d_S_newt);

fprintf('Метод Ньютона:\n');

fprintf('  диаметр d = %.4f м, высота h = %.4f м, площадь S = %.4f м², итераций: %d\n\n', ...

d_S_newt, h_S_newt, S_newt, iter_S_newt);

% общие точки для построения графика целевой функции

d_vals = linspace(a, b, 500);

F_vals = F(d_vals);

% --------------------------------------------------

% график для метода золотого сечения

% --------------------------------------------------

figure;

plot(d_vals, F_vals, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold on; grid on;

xlabel('Диаметр d, м');

ylabel('Тепловые потери F(d)');

title('Метод золотого сечения');

% точки итераций

plot(history_gold(:,1), history_gold(:,2), 'r.', 'MarkerSize', 12);

% точка минимума

plot(d_gold, F_gold, 'k*', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 1.5);

legend('F(d)', 'итерации', 'минимум', 'Location', 'northeast');

hold off;

% --------------------------------------------------

% график для метода парабол 2

% --------------------------------------------------

figure;

plot(d_vals, F_vals, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold on; grid on;

xlabel('Диаметр d, м');

ylabel('Тепловые потери F(d)');

title('Метод парабол 2');

% точки итераций

plot(history_par2(:,1), history_par2(:,2), 'r.', 'MarkerSize', 12);

% точка минимума

plot(d_par2, F_par2, 'k*', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 1.5);

legend('F(d)', 'итерации', 'минимум', 'Location', 'northeast');

hold off;

% --------------------------------------------------

% график для метода Ньютона

% --------------------------------------------------

figure;

plot(d_vals, F_vals, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold on; grid on;

xlabel('Диаметр d, м');

ylabel('Тепловые потери F(d)');

title('Метод Ньютона');

% точки итераций

plot(history_newt(:,1), history_newt(:,2), 'r.', 'MarkerSize', 12);

% точка минимума

plot(d_newt, F_newt, 'k*', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 1.5);

legend('F(d)', 'итерации', 'минимум', 'Location', 'northeast');

hold off;

% итоговая сравнительная таблица

fprintf('\n');

fprintf('   Сравнительная таблица результатов\n');

fprintf('   -----------------------------------\n');

fprintf('   %-18s %10s %10s %12s %10s\n', ...

'Метод', 'd, м', 'h, м', 'F(d)', 'Итераций');

fprintf('   %-18s %10.4f %10.4f %12.4f %10d\n', ...

'Золотое сечение', d_gold, h_gold, F_gold, iter_gold);

%fprintf('   %-18s %10.4f %10.4f %12.4f %10d\n', ...

%        'Параболы', d_par, h_par, F_par, iter_par);

fprintf('   %-18s %10.4f %10.4f %12.4f %10d\n', ...

'Параболы 2', d_par2, h_par2, F_par2, iter_par2);

fprintf('   %-18s %10.4f %10.4f %12.4f %10d\n', ...

'Ньютон', d_newt, h_newt, F_newt, iter_newt);

fprintf('   -----------------------------------\n');

% --------------------------------------------------

% графики для задачи 1 (минимизация площади поверхности)

% --------------------------------------------------

% общие точки для графика площади поверхности

d_vals_S = linspace(a, b, 500);

S_vals = S(d_vals_S);

% график для метода золотого сечения (задача 1)

figure;

plot(d_vals_S, S_vals, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold on; grid on;

xlabel('Диаметр d, м');

ylabel('Площадь поверхности S(d), м²');

title('Задача 1: Метод золотого сечения (площадь поверхности)');

% точки итераций

[~, ~, ~, history_S_gold] = golden_section(S, a, b, eps_val);

plot(history_S_gold(:,1), history_S_gold(:,2), 'r.', 'MarkerSize', 12);

% точка минимума

plot(d_S_gold, S_gold, 'k*', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 1.5);

legend('S(d)', 'итерации', 'минимум', 'Location', 'northeast');

hold off;

% график для метода парабол (задача 1)

figure;

plot(d_vals_S, S_vals, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold on; grid on;

xlabel('Диаметр d, м');

ylabel('Площадь поверхности S(d), м²');

title('Задача 1: Метод парабол (площадь поверхности)');

% точки итераций

[~, ~, ~, history_S_par] = parabola_method_2(S, x0_S, h0_S, eps_val);

plot(history_S_par(:,1), history_S_par(:,2), 'r.', 'MarkerSize', 12);

% точка минимума

plot(d_S_par, S_par, 'k*', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 1.5);

legend('S(d)', 'итерации', 'минимум', 'Location', 'northeast');

hold off;

% график для метода Ньютона (задача 1)

figure;

plot(d_vals_S, S_vals, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold on; grid on;

xlabel('Диаметр d, м');

ylabel('Площадь поверхности S(d), м²');

title('Задача 1: Метод Ньютона (площадь поверхности)');

% точки итераций

[~, ~, ~, history_S_newt] = newton_method(S, dS, d2S, x0_S, eps_val);

plot(history_S_newt(:,1), history_S_newt(:,2), 'r.', 'MarkerSize', 12);

% точка минимума

plot(d_S_newt, S_newt, 'k*', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 1.5);

legend('S(d)', 'итерации', 'минимум', 'Location', 'northeast');

hold off;

%% метод золотого сечения

function [x_opt, f_opt, iter, history] = golden_section(f, a, b, eps)

% f      – целевая функция одной переменной

% a, b   – границы начального интервала неопределённости

% eps    – требуемая точность по длине интервала

% x_opt  – найденная точка минимума

% f_opt  – значение функции в точке минимума

% iter   – число выполненных итераций

% history – массив, в каждой строке [x, f(x)] для всех вычисленных точек

tau = (sqrt(5) - 1) / 2;        % константа золотого сечения (=0.618)

iter = 0;                       % счётчик итераций

history = [];                   % инициализация истории вычислений

% вычисление двух внутренних точек, делящих отрезок в пропорции золотого сечения

x1 = b - tau * (b - a);

x2 = a + tau * (b - a);

f1 = f(x1);

f2 = f(x2);

% сохранение вычисленных точек в истории

history = [history; x1, f1; x2, f2];

% основной цикл: продолжаем, пока длина интервала больше заданной точности

while (b - a) > eps

iter = iter + 1;            % увеличение счётчика итераций

if f1 < f2                  % минимум лежит левее x2

b = x2;                 % сдвиг правой границы

x2 = x1;                % старая левая точка становится новой правой

f2 = f1;

x1 = b - tau * (b - a); % новая левая точка

f1 = f(x1);

history = [history; x1, f1]; % запись в историю

else                        % минимум лежит правее x1

a = x1;                 % сдвиг левой границы

x1 = x2;                % старая правая точка становится новой левой

f1 = f2;

x2 = a + tau * (b - a); % новая правая точка

f2 = f(x2);

history = [history; x2, f2]; % запись в историю

end

end

% за приближённое значение минимума принимаем середину итогового интервала

x_opt = (a + b) / 2;

f_opt = f(x_opt);

history = [history; x_opt, f_opt]; % запись финальной точки

end

%% метод парабол (квадратичная интерполяция по трём точкам)

function [x_opt, f_opt, iter, history] = parabola_method(f, x1, x2, x3, eps)

% f      – целевая функция

% x1,x2,x3 – начальные три точки (x1 < x2 < x3)

% eps    – требуемая точность

% x_opt  – точка минимума

% f_opt  – значение функции в минимуме

% iter   – количество итераций

% history – история точек [x, f(x)]

iter = 0;                       % счётчик итераций

f1 = f(x1);                     % значение функции в левой точке

f2 = f(x2);                     % значение функции в средней точке

f3 = f(x3);                     % значение функции в правой точке

history = [x1, f1; x2, f2; x3, f3]; % сохранение начальных точек

% итерационный процесс, пока расстояние между крайними точками > eps

while abs(x3 - x1) > eps

iter = iter + 1;            % увеличение счётчика

% вычисление вершины параболы, проходящей через три точки

num = (x2 - x1)^2 * (f2 - f3) - (x2 - x3)^2 * (f2 - f1);

den = 2 * ((x2 - x1) * (f2 - f3) - (x2 - x3) * (f2 - f1));

% защита от деления на ноль (точки почти на одной прямой)

if abs(den) < 1e-15

x_new = (x1 + x3) / 2;  % откат к середине интервала

else

x_new = x2 - num / den; % аналитический минимум параболы

end

% если новая точка вышла за границы, помещаем её в середину интервала

if x_new < x1 || x_new > x3

x_new = (x1 + x3) / 2;

end

f_new = f(x_new);           % значение функции в новой точке

history = [history; x_new, f_new]; % запись в историю

% переопределение тройки точек для следующей итерации

if x_new < x2               % новая точка левее средней

if f_new < f2           % новое значение меньше старого среднего

x3 = x2; f3 = f2;   % старая средняя становится правой

x2 = x_new; f2 = f_new; % новая точка становится средней

else

x1 = x_new; f1 = f_new; % новая точка становится левой

end

else                        % новая точка правее средней

if f_new < f2           % новое значение меньше старого среднего

x1 = x2; f1 = f2;   % старая средняя становится левой

x2 = x_new; f2 = f_new; % новая точка становится средней

else

x3 = x_new; f3 = f_new; % новая точка становится правой

end

end

end

% результат — средняя точка последней тройки

x_opt = x2;

f_opt = f(x_opt);

history = [history; x_opt, f_opt]; % запись финальной точки

end

%% метод Ньютона

function [x_opt, f_opt, iter, history] = newton_method(f, df, d2f, x0, eps)

% f      – целевая функция

% df     – первая производная f'(x)

% d2f    – вторая производная f''(x)

% x0     – начальное приближение

% eps    – точность (остановка при |x_new - x| < eps)

% x_opt  – точка минимума

% f_opt  – значение функции в минимуме

% iter   – число итераций

% history – история приближений [x, f(x)]

iter = 0;                       % счётчик итераций

x = x0;                         % текущее приближение

f_x = f(x);                     % значение функции в начальной точке

history = [x, f_x];             % сохранение начальной точки

max_iter = 100;                 % максимальное число итераций

for iter = 1:max_iter

% шаг метода Ньютона: x_new = x - f'(x) / f''(x)

dx = df(x) / d2f(x);        % приращение

x_new = x - dx;             % новое приближение

f_new = f(x_new);           % значение функции в новой точке

history = [history; x_new, f_new]; % запись в историю

% проверка условия остановки по изменению координаты

if abs(df(x_new)) < eps

break;

end

x = x_new;                  % обновление текущей точки

end

% итоговые результаты

x_opt = x_new;

f_opt = f_new;

end

function [x_opt, f_opt, iter, history] = parabola_method_2(f, x0, h, eps)

% Метод парабол по формуле (9) из методички

% с контролем знаменателя, убывания функции и корректировкой шага h

iter = 0;

x = x0;

f_x = f(x);

history = [x, f_x];

max_iter = 100;

for iter = 1:max_iter

% Вычисление значений в трёх точках

f_plus  = f(x + h);

f_minus = f(x - h);

f_center = f_x;

% Знаменатель формулы (9) — вторая конечная разность

denom = f_plus - 2*f_center + f_minus;

% === Условие 1: знаменатель должен быть положительным ===

if denom <= 1e-15

% По методичке: "сделать шаг в обратном направлении,

% причём достаточно большой"

% Увеличиваем h, чтобы знаменатель стал положительным

h = h * 2;

continue;  % повторяем итерацию с новым h, не меняя x

end

% Формула (9): вершина аппроксимирующей параболы

x_new = x - (h / 2) * (f_plus - f_minus) / denom;

% Ограничение: не уходим слишком далеко

% По методичке: h << |x_{k+1} - x_k|

max_step = 5 * h;

if abs(x_new - x) > max_step

if x_new > x

x_new = x + max_step;

else

x_new = x - max_step;

end

end

% Защита от отрицательных значений (специфика задачи: d > 0)

if x_new < 1e-6

x_new = x / 2;

end

f_new = f(x_new);

history = [history; x_new, f_new];

% Условие 2: функция должна убывать

if f_new >= f_x

% По методичке: шаг в том же направлении с tau = 1/2

tau = 1/2;

x_new = x + tau * (x_new - x);

if x_new < 1e-6

x_new = x / 2;

end

f_new = f(x_new);

history = [history; x_new, f_new];

% Если опять не убывает - ещё уменьшаем tau

if f_new >= f_x

tau = 1/4;

x_new = x + tau * (x_new - x);

if x_new < 1e-6

x_new = x / 2;

end

f_new = f(x_new);

history = [history; x_new, f_new];

end

end

%  Корректировка h для повышения точности

% расстояния между итерациями

delta_x = abs(x_new - x);

if delta_x > eps && delta_x < h

h = delta_x / 3;   % уменьшаем h вслед за сходимостью

end

% Проверка сходимости

if abs(x_new - x) < eps

x = x_new;

f_x = f_new;

break;

end

%  Обновление текущей точки

x = x_new;

f_x = f_new;

end

x_opt = x;

f_opt = f_x;

end

figure;

d_plot = linspace(a, b, 500);

plot(d_plot, S(d_plot), 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold on; grid on;

plot(d_plot, F(d_plot), 'r--', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('Диаметр d, м');

ylabel('Значение функции');

title('Сравнение: площадь поверхности vs тепловые потери');

legend('S(d) - площадь', 'F(d) - теплопотери', 'Location', 'northeast');

% Отмечаем минимумы

plot(d_S_gold, S_gold, 'b*', 'MarkerSize', 14, 'LineWidth', 1.5);

plot(d_gold, F_gold, 'r*', 'MarkerSize', 14, 'LineWidth', 1.5);

text(d_S_gold + 0.5, S_gold + 5, ['S_{min} = ', num2str(round(S_gold,1))], 'Color', 'b', 'FontSize', 10);

text(d_gold + 0.5, F_gold - 5, ['F_{min} = ', num2str(round(F_gold,1))], 'Color', 'r', 'FontSize', 10);

hold off;

%% задача 2. градиентный спуск

fprintf('\n');

fprintf(' Задача 2: Метод градиентного спуска\n');

fprintf('Функция: f(x) = n + sum(x_i^2 - cos(18*x_i^2)), n=2, диапазон [-2,2]\n\n');

% Параметры задачи

n = 2;                          % размерность пространства

epsilon1 = 1e-4;                % точность по градиенту

epsilon2 = 1e-4;                % точность по аргументу и функции

M = 1000;                       % предельное число итераций

x0 = [1.5; 0.5];                % начальная точка

% Символьное определение функции и градиента

syms x1 x2 real

% Символьная функция

f_sym = 2 + (x1^2 - cos(18*x1^2)) + (x2^2 - cos(18*x2^2));

%  вычисление градиента

grad_sym = gradient(f_sym, [x1, x2]);

% Преобразование в анонимные функции

f = matlabFunction(f_sym, 'Vars', {[x1; x2]});

grad_f = matlabFunction(grad_sym, 'Vars', {[x1; x2]});

% Вывод для проверки

fprintf('Символьная функция:\n');

disp(f_sym);

fprintf('\nСимвольный градиент:\n');

disp(grad_sym);

fprintf('\n');

% Проверка градиента в начальной точке

fprintf('Начальная точка: x0 = [%.2f; %.2f]\n', x0(1), x0(2));

fprintf('Значение функции: f(x0) = %.6f\n', f(x0));

fprintf('Градиент в x0: [%.6f; %.6f]\n', grad_f(x0));

fprintf('Норма градиента: %.6f\n\n', norm(grad_f(x0)));

% Визуализация функции

[X, Y] = meshgrid(-2:0.05:2, -2:0.05:2);

Z = zeros(size(X));

for i = 1:size(X,1)

for j = 1:size(X,2)

Z(i,j) = f([X(i,j); Y(i,j)]);

end

end

% Метод градиентного спуска

[x_opt, f_opt, iter_opt, history_gd, grad_norm_history] = gradient_descent(f, grad_f, x0, epsilon1, epsilon2, M);

fprintf('\nНайден минимум:\n');

fprintf('  x1 = %.6f\n', x_opt(1));

fprintf('  x2 = %.6f\n', x_opt(2));

fprintf('  f(x) = %.6f\n', f_opt);

fprintf('  итераций = %d\n', iter_opt);

fprintf('  норма градиента в конце = %.2e\n', grad_norm_history(end));

% Графики

figure('Position', [100, 100, 1200, 500]);

% 1. Поверхность с траекторией спуска

subplot(1,2,1);

surf(X, Y, Z, 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.8);

hold on;

plot3(history_gd(1,1), history_gd(1,2), f([history_gd(1,1); history_gd(1,2)]), ...

'go', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'g');

plot3(history_gd(end,1), history_gd(end,2), f([history_gd(end,1); history_gd(end,2)]), ...

'r*', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 2);

plot3(history_gd(:,1), history_gd(:,2), arrayfun(@(i) f([history_gd(i,1); history_gd(i,2)]), 1:size(history_gd,1)), ...

'k-', 'LineWidth', 1.5);

plot3(history_gd(:,1), history_gd(:,2), arrayfun(@(i) f([history_gd(i,1); history_gd(i,2)]), 1:size(history_gd,1)), ...

'b.', 'MarkerSize', 10);

xlabel('x_1'); ylabel('x_2'); zlabel('f(x)');

title('Метод градиентного спуска: поверхность и траектория');

legend('Поверхность', 'Начальная точка', 'Минимум', 'Траектория', 'Итерации');

grid on;

view(45, 30);

hold off;

% 2. Линии уровня

subplot(1,2,2);

contour(X, Y, Z, 20, 'LineWidth', 0.5);

hold on;

plot(history_gd(:,1), history_gd(:,2), 'k-', 'LineWidth', 1.5);

plot(history_gd(:,1), history_gd(:,2), 'b.', 'MarkerSize', 10);

plot(history_gd(1,1), history_gd(1,2), 'go', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'g');

plot(history_gd(end,1), history_gd(end,2), 'r*', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 2);

xlabel('x_1'); ylabel('x_2');

title('Метод градиентного спуска: линии уровня');

legend('Линии уровня', 'Траектория', 'Итерации', 'Начальная точка', 'Минимум');

grid on;

axis equal;

hold off;

% 3. Сходимость градиента

figure;

semilogy(1:length(grad_norm_history), grad_norm_history, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold on;

yline(epsilon1, 'r--', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('Номер итерации'); ylabel('||∇f(x)||');

title('Сходимость метода градиентного спуска');

legend('Норма градиента', ['\epsilon_1 = ', num2str(epsilon1)], 'Location', 'northeast');

grid on;

hold off;

% 4. Убывание функции вдоль траектории

figure;

f_trajectory = zeros(size(history_gd,1), 1);

for i = 1:size(history_gd,1)

f_trajectory(i) = f([history_gd(i,1); history_gd(i,2)]);

end

plot(1:length(f_trajectory), f_trajectory, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('Номер итерации'); ylabel('f(x)');

title('Убывание функции на траектории спуска');

grid on;

%% Функция градиентного спуска

function [x_opt, f_opt, iter, history, grad_norm_history] = gradient_descent(f, grad_f, x0, epsilon1, epsilon2, M)

% Алгоритм градиентного спуска с дроблением шага

%

% Вход:

%   f        - целевая функция

%   grad_f   - градиент функции

%   x0       - начальная точка

%   epsilon1 - точность по градиенту (шаг 4)

%   epsilon2 - точность по аргументу и функции (шаг 9)

%   M        - максимальное число итераций

%

% Выход:

%   x_opt   - найденная точка минимума

%   f_opt   - значение функции в минимуме

%   iter    - число итераций

%   history - история всех вычисленных точек

%   grad_norm_history - история норм градиента

x = x0(:);              % текущая точка (вектор-столбец)

k = 0;                  % счётчик итераций

history = x';           % история точек

grad_norm_history = []; % история норм градиента

for k = 1:M

% Шаг 3: вычисляем градиент

g = grad_f(x);

grad_norm = norm(g);

grad_norm_history = [grad_norm_history; grad_norm];

% Шаг 4: проверка ||∇f(x^k)|| < ε₁

if grad_norm < epsilon1

fprintf('Остановка на итерации %d: норма градиента < ε₁ (%.2e < %.2e)\n', k, grad_norm, epsilon1);

break;

end

% Шаг 6: задаём величину шага

t = 0.1;            % начальный шаг

% Шаги 7-8: спуск с дроблением шага

while true

x_new = x - t * g;          % шаг 7

f_old = f(x);

f_new = f(x_new);

% Шаг 8: проверка f(x^{k+1}) - f(x^k) < 0

if f_new - f_old < 0

break;                  % условие выполнено, выходим

else

t = t / 2;              % дробим шаг

if t < 1e-15

fprintf('Предупреждение на итерации %d: шаг стал слишком маленьким (t = %.2e)\n', k, t);

x_new = x;          % остаёмся на месте

break;

end

end

end

history = [history; x_new'];    % сохраняем новую точку

% Шаг 9: проверка условий окончания

delta_x = norm(x_new - x);

delta_f = abs(f_new - f_old);

if (delta_x < epsilon2) && (delta_f < epsilon2)

fprintf('Остановка на итерации %d: ||Δx|| < ε₂ и |Δf| < ε₂ (%.2e, %.2e)\n', k, delta_x, delta_f);

x = x_new;

break;

end

% Подготовка к следующей итерации

x = x_new;

end

iter = k;

x_opt = x;

f_opt = f(x_opt);

end

% Решение стандартными функциями MATLAB

fprintf('\nРешение стандартными функциями MATLAB\n\n');

% Задача 1: fminbnd для площади поверхности

fprintf('Задача 1 (площадь поверхности):\n');

[d_S_fminbnd, S_min_fminbnd, exitflag_S, output_S] = fminbnd(S, a, b);

h_S_fminbnd = h_from_d(d_S_fminbnd);

fprintf('  d = %.4f м, h = %.4f м, S = %.4f м²\n', d_S_fminbnd, h_S_fminbnd, S_min_fminbnd);

fprintf('  exitflag = %d, итераций = %d, вызовов функции = %d\n', ...

exitflag_S, output_S.iterations, output_S.funcCount);

fprintf('  алгоритм: %s\n\n', output_S.algorithm);

% Задача 2: fminbnd для тепловых потерь

fprintf('Задача 2 (тепловые потери):\n');

[d_F_fminbnd, F_min_fminbnd, exitflag_F, output_F] = fminbnd(F, a, b);

h_F_fminbnd = h_from_d(d_F_fminbnd);

fprintf('  d = %.4f м, h = %.4f м, F = %.4f\n', d_F_fminbnd, h_F_fminbnd, F_min_fminbnd);

fprintf('  exitflag = %d, итераций = %d, вызовов функции = %d\n', ...

exitflag_F, output_F.iterations, output_F.funcCount);

fprintf('  алгоритм: %s\n\n', output_F.algorithm);

% Задача 2б: fminunc для градиентного спуска

fprintf('Задача 2б (fminunc с градиентом):\n');

options = optimset('GradObj', 'on');

[x_fminunc, f_fminunc, exitflag_unc, output_unc] = fminunc(@(x) deal(f(x), grad_f(x)), x0, options);

fprintf('  x1 = %.6f, x2 = %.6f, f(x) = %.6f\n', x_fminunc(1), x_fminunc(2), f_fminunc);

fprintf('  exitflag = %d, итераций = %d, вызовов функции = %d\n', ...

exitflag_unc, output_unc.iterations, output_unc.funcCount);

fprintf('  алгоритм: %s\n\n', output_unc.algorithm);

% Задача 2б: fminsearch (без градиента)

fprintf('Задача 2б (fminsearch без градиента):\n');

[x_fminsearch, f_fminsearch, exitflag_s, output_s] = fminsearch(f, x0);

fprintf('  x1 = %.6f, x2 = %.6f, f(x) = %.6f\n', x_fminsearch(1), x_fminsearch(2), f_fminsearch);

fprintf('  exitflag = %d, итераций = %d, вызовов функции = %d\n', ...

exitflag_s, output_s.iterations, output_s.funcCount);

fprintf('  алгоритм: %s\n\n', output_s.algorithm);

% Сравнительная таблица

fprintf('Сравнительная таблица:\n');

fprintf('  %-20s %8s %8s %10s %8s %8s\n', 'Метод', 'd', 'h', 'F/S', 'Итер', 'exit');

fprintf('  Задача 2 (теплопотери):\n');

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8s\n', 'Золотое сечение', d_gold, h_gold, F_gold, iter_gold, '-');

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8s\n', 'Параболы', d_par2, h_par2, F_par2, iter_par2, '-');

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8s\n', 'Ньютон', d_newt, h_newt, F_newt, iter_newt, '-');

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8d\n', 'fminbnd', d_F_fminbnd, h_F_fminbnd, F_min_fminbnd, output_F.iterations, exitflag_F);

fprintf('\n  Задача 1 (площадь):\n');

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8s\n', 'Золотое сечение', d_S_gold, h_S_gold, S_gold, iter_S_gold, '-');

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8s\n', 'Параболы', d_S_par, h_S_par, S_par, iter_S_par, '-');

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8s\n', 'Ньютон', d_S_newt, h_S_newt, S_newt, iter_S_newt, '-');

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8d\n', 'fminbnd', d_S_fminbnd, h_S_fminbnd, S_min_fminbnd, output_S.iterations, exitflag_S);

fprintf('\n  Задача 2б (градиентный спуск):\n');

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8s\n', 'Град. спуск', x_opt(1), x_opt(2), f_opt, iter_opt, '-');

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8d\n', 'fminunc', x_fminunc(1), x_fminunc(2), f_fminunc, output_unc.iterations, exitflag_unc);

fprintf('  %-20s %8.4f %8.4f %10.4f %8d %8d\n', 'fminsearch', x_fminsearch(1), x_fminsearch(2), f_fminsearch, output_s.iterations, exitflag_s);

Вывод программы:

Оптимизация размеров цилиндрической ёмкости (V = 900 м3)

Метод золотого сечения:

диаметр d = 11.249143 м

высота h   = 9.055528 м

значение F = 480.037145

итераций   = 26

Метод парабол 2:

диаметр d = 11.249132 м

высота h   = 9.055545 м

значение F = 480.037145

итераций   = 4

Метод Ньютона:

диаметр d = 11.249129 м

высота h   = 9.055550 м

значение F = 480.037145

итераций   = 3

=== Задача 1: Минимизация площади поверхности ===

Метод золотого сечения:

диаметр d = 10.4645 м, высота h = 10.4645 м, площадь S = 516.0315 м², итераций: 26

Метод парабол:

диаметр d = 10.4645 м, высота h = 10.4645 м, площадь S = 516.0315 м², итераций: 4

Метод Ньютона:

диаметр d = 10.4645 м, высота h = 10.4645 м, площадь S = 516.0315 м², итераций: 3

Сравнительная таблица результатов

-----------------------------------

Метод                    d, м       h, м         F(d)   Итераций

Золотое сечение       11.2491     9.0555     480.0371         26

Параболы 2            11.2491     9.0555     480.0371          4

Ньютон                11.2491     9.0555     480.0371          3

-----------------------------------

Задача 2: Метод градиентного спуска

Функция: f(x) = n + sum(x_i^2 - cos(18*x_i^2)), n=2, диапазон [-2,2]

Символьная функция:

x1^2 - cos(18*x2^2) - cos(18*x1^2) + x2^2 + 2

Символьный градиент:

2*x1 + 36*x1*sin(18*x1^2)

2*x2 + 36*x2*sin(18*x2^2)

Начальная точка: x0 = [1.50; 0.50]

Значение функции: f(x0) = 5.653315

Градиент в x0: [21.044164; -16.595542]

Норма градиента: 26.800538

Остановка на итерации 33: ||Δx|| < ε₂ и |Δf| < ε₂ (8.86e-05, 7.06e-08)

Найден минимум:

x1 = 0.000291

x2 = -0.000202

f(x) = 0.000000

итераций = 33

норма градиента в конце = 8.86e-04

Решение стандартными функциями MATLAB

Задача 1 (площадь поверхности):

d = 10.4645 м, h = 10.4645 м, S = 516.0315 м²

exitflag = 1, итераций = 10, вызовов функции = 11

алгоритм: golden section search, parabolic interpolation

Задача 2 (тепловые потери):

d = 11.2491 м, h = 9.0555 м, F = 480.0371

exitflag = 1, итераций = 9, вызовов функции = 10

алгоритм: golden section search, parabolic interpolation

Задача 2б (fminunc с градиентом):

Local minimum found.

Optimization completed because the size of the gradient is less than

the value of the optimality tolerance.

<stopping criteria details>

x1 = -0.000000, x2 = 1.562169, f(x) = 2.441917

exitflag = 1, итераций = 17, вызовов функции = 28

алгоритм: quasi-newton

Задача 2б (fminsearch без градиента):

x1 = 1.562176, x2 = 0.588222, f(x) = 2.789440

exitflag = 1, итераций = 31, вызовов функции = 63

алгоритм: Nelder-Mead simplex direct search

Сравнительная таблица:

Метод                       d        h        F/S     Итер     exit

Задача 2 (теплопотери):

Золотое сечение       11.2491   9.0555   480.0371       26        -

Параболы              11.2491   9.0555   480.0371        4        -

Ньютон                11.2491   9.0555   480.0371        3        -

fminbnd               11.2491   9.0555   480.0371        9        1

Задача 1 (площадь):

Золотое сечение       10.4645  10.4645   516.0315       26        -

Параболы              10.4645  10.4645   516.0315        4        -

Ньютон                10.4645  10.4645   516.0315        3        -

fminbnd               10.4645  10.4645   516.0315       10        1

Задача 2б (градиентный спуск):

Град. спуск            0.0003  -0.0002     0.0000       33        -

fminunc               -0.0000   1.5622     2.4419       17        1

fminsearch             1.5622   0.5882     2.7894       31        1

Выводы

В ходе выполнения работы были решены задачи оптимизации размеров цилиндрической ёмкости объёмом 900 кубических метров по двум критериям: минимизация площади поверхности и минимизация тепловых потерь. Также исследован метод градиентного спуска на тестовой функции двух переменных.

Для задачи минимизации площади поверхности, соответствующей минимальному расходу материала, получены следующие оптимальные размеры: диаметр d = 10.46 метра, высота h = 10.46 метра, площадь поверхности S = 516.03 квадратных метров. Установлено, что оптимальный цилиндр по критерию минимума материала имеет равные диаметр и высоту, что подтверждается аналитическим выводом из условия равенства нулю производной.

Для задачи минимизации тепловых потерь с учётом различных коэффициентов теплоотдачи поверхностей получены оптимальные размеры: диаметр d = 11.25 метра, высота h = 9.06 метра, тепловые потери F = 480.04. По сравнению с задачей минимизации площади диаметр увеличился, а высота уменьшилась. Это объясняется тем, что коэффициенты теплоотдачи дна и крышки меньше единицы, поэтому выгоднее увеличить их площадь за счёт уменьшения площади боковой поверхности, имеющей наибольшую теплоотдачу.

Все четыре применённых метода одномерной оптимизации дали одинаковые результаты, что подтверждает корректность их реализации. Сравнение эффективности методов показало: метод золотого сечения потребовал наибольшего числа итераций, что соответствует его линейной скорости сходимости, однако он абсолютно надёжен. Методы Ньютона и парабол продемонстрировали квадратичную скорость сходимости, достигнув результата за 4-6 итераций, что в несколько раз быстрее золотого сечения. Стандартная функция MATLAB fminbnd, комбинирующая оба подхода, заняла промежуточное положение по числу итераций. Функция fminunc с аналитическим градиентом показала наилучший результат среди методов многомерной оптимизации, а fminsearch без использования производных ожидаемо потребовала больше вызовов функции.

Практическая значимость работы заключается в демонстрации применения классических методов оптимизации к решению инженерной задачи выбора оптимальных размеров технологического оборудования. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании реальных ёмкостей для хранения метанола и других жидких продуктов.