Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7

ПО 2 КУРСУ

«Моделирование кинетики реакций в закрытой системе.»:

Преподаватель                                                      		Митричев И.И.

СТУДЕНТ группы КС-23				          Папихин В. Е.

Москва										    2026

Задание 1 Вариант 14

Дана зависимость общего давления идеальной газовой смеси от времени при постоянной температуре в ходе реакции A. По приведённым данным рассчитайте парциальное давление и концентрацию реагента в соответствующие моменты времени, постройте кинетическую кривую концентрации или парциального давления реагента. Графическим и аналитическим методами подбора определите константу скорости и порядок реакции А. Рассчитайте время полупревращения исходного вещества в данном опыте, а также его концентрацию и степень превращения в момент времени t1 после начала реакции. В момент начала опыта в системе присутствовал только исходный реагент.

Решение 1

Стехиометрический коэффициент m = 3

Парциальное давление A в разные моменты времени:

t, с    p_total, кПа    pA, кПа C_A, моль/л

0       43.2            43.20   6.223

80      53.0            38.30   5.517

160     61.6            34.00   4.898

240     69.3            30.15   4.343

420     83.6            23.00   3.313

500     88.8            20.40   2.939

600     94.5            17.55   2.528

Порядок реакции: 1 (R^2 = 1.0000)

Константа скорости k = 1.5012e-03 с⁻¹

Время полупревращения t1/2 = 461.7 с

В момент времени t1 = 500 с:

Парциальное давление A: 20.40 кПа

Степень превращения a = 0.5278 (52.78%)

Начальная концентрация C0 = 6.223 моль/л

Концентрация в момент t1 = 2.939 моль/л

результаты регрессионного анализа:

Для 1-го порядка: ln(pA) = 3.7660 + (-0.0015)·t

Коэффициент корреляции R = -0.999999, R^2 = 0.999999

Для 2-го порядка: 1/pA = 0.0213 + (0.0001)·t

Коэффициент корреляции R = 0.993304, R^2 = 0.986652

Вывод: реакция имеет 2 порядок (лучшая линейность ln(pA) от t)

Задание 2 Вариант 10

Построить кинетические кривые изменения концентрации всех участников реакции до достижения стационарного состояния при изотермическом протекании реакции в режиме идеального смешения в колбе.

Решение

результаты моделирования:

Параметры реактора:

Объем реактора V = 1.0 м³

Расход Q = 0.0100 м³/с

Время пребывания τ = 100 с

Температура T = 620 K

Кинетические параметры:

k1 = 0.1200 с⁻¹ (C8H18 -> i-C8H18)

k2 = 0.8000 с⁻¹ (i-C8H18 -> C4H10 + C4H8)

Стационарные концентрации:

C_A (C8H18)  = 0.002523 моль/м³

C_B (i-C8H18)= 0.000374 моль/м³

C_C (C4H10)  = 0.029903 моль/м³

C_D (C4H8)   = 0.029903 моль/м³

Время достижения стационарного состояния: 470.0 с

Конверсия A в стационарном состоянии: 92.31%

анализ влияния времени пребывания

дополнительная информация:

Максимальная концентрация промежуточного продукта B: 0.000374 моль/м³

Время достижения максимума B: 107.6 с

Конечная концентрация C4H10: 0.029682 моль/м³

Конечная концентрация C4H8: 0.029682 моль/м³