Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

ПО 2 КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Лабораторная работа 6 по Цифровому моделированию физико-химических систем»

Преподаватель                                                      		Митричев И.И.

СТУДЕНТ группы КС-23				          Папихин В. Е.

Москва										    2026

Задание

Задача 1 (по вариантам)

Применяя принцип Ле-Шателье и уравнения (1)-(2),

Изобара Вант-Гоффа (1)

Kp=Kx*P=Kn*∑n-*P, (2)

определите, как будет меняться равновесный выход (концентрации) конечных продуктов реакции при:

а) повышении температуры;

б) повышении давления;

в) добавлении инертного газа.

Сделайте вывод, при каких (повышенных, пониженных) температуре и давлении следует проводить реакцию.

2SO2+02=2SO3

Задача 2

В закрытой системе происходит реакция

SO2+1/2O2=SO3

В начале реакции парциальные давления равны Pi*104.

Рассчитайте:

- ΔG0(T) по полиномам NASA

- мольные доли веществ в начале реакции

- константу равновесия Ka

- равновесные концентрации всех веществ в системе

- равновесную степень превращения вещества A

Вариант 14
В закрытой системе при 700 K происходят две реакции
N₂ + 3H₂ ⇌ 2NH₃ (ΔG⁰ = −30 кДж/моль, синтез аммиака)
CH₄ + H₂O ⇌ CO + 3H₂ (ΔG⁰ = +60 кДж/моль, паровая конверсия метана)
В начале реакции мольная доля N₂ 30%, H₂ 50%, CH₄ 10%, H₂O 10%. Общее равновесное давление 300000 Па.

Подсказка: используйте константу по числу молей, и ее перевод в константу равновесия. А входит только в общее число молей.

Рассчитайте:

- константу равновесия Ka

- равновесные концентрации всех веществ в системе

- равновесную степень превращения первого реагента первой реакции

Решение 1

Для реакции

2SO2+O2=2SO3

имеем:

- реакция экзотермическая (ΔH<0);

- изменение числа молей газа: Δ ν = 2-2+1=-1 (справа молей меньше).

- Повышение температуры
По принципу Ле-Шателье для экзотермической реакции повышение (T) смещает равновесие влево (в сторону исходных веществ).
Следовательно, равновесная концентрация (выход) (SO_3) уменьшается.

- Повышение давления
Так как справа меньше молей газа Δν<0 увеличение (P) смещает равновесие вправо.
Следовательно, равновесная концентрация (выход) (SO_3) увеличивается.

- Добавление инертного газа

- при постоянном объеме: парциальные давления реагентов не меняются, равновесие не смещается;

- при постоянном давлении (объем растет): равновесие смещается в сторону большего числа молей (влево), выход SO3 уменьшается.

Вывод по условиям ведения реакции для максимального выхода SO3:

- температура: пониженная;

- давление: повышенное.

Решение 2

Расчет равновесия реакции SO₂ + ½O₂ = SO₃ при T = 900 K

Энергия Гиббса реакции

G0TRT=a1lnT+a2T+a32T2+a43T3+a54T4+a7+a6T

ΔG0=GSO30-GSO20-0,5⋅GO20=-41329,6 Дж/моль

Константа равновесия:

Ka=exp-ΔG0RT=exp5,5216=250,415

Начальные мольные доли:

yi,0=pi,0pi,0

ySO2,0=0,545455; yO2,0=0,181818; ySO3,0=0,272727

Вводится степень превращения (x) (Па):

pSO2=pSO2,0-x

pO2=pO2,0-0,5x

pSO3=pSO3,0+x

Условие равновесия:

Ka=pSO3/P0pSO2/P0pO2/P00,5, P0=105 Па

Решение: xeq=2,545⋅10-4Па

pSO2,eq=4,45⋅10-5; pO2,eq=1,73⋅10-5; pSO3,eq=4,63⋅10-6 Па

Равновесные концентрации

ci=piRT, R=8,314 Дж/(моль·К), K=900

КcSO2,eq=5,95⋅10-8; cO2,eq=2,31⋅10-8; cSO3,eq=6,19⋅10-10 моль/м3

Степень превращения SO₂

αA,eq=xeqpSO2,0=-1,454⋅10-43,0⋅10-4=-0,4846

Отрицательное значение означает обратное направление реакции (SO₃ → SO₂ + ½O₂).

Решение 3

Расчет равновесия двух реакций при T = 700 K, P = 300000 Па

Исходные данные

- Реакция 1:

N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃, ΔG⁰ = -30000 Дж/моль

- Реакция 2:

CH₄ + H₂O ⇄ CO + 3H₂, ΔG⁰ = +60000 Дж/моль

- Начальный состав (1 моль):

y(N₂)=0,30; y(H₂)=0,50; y(CH₄)=0,10; y(H₂O)=0,10

Константы равновесия

Ka=exp-ΔG0RT, R=8,3145 Дж/(моль К)

Ka1=exp--300008,3145⋅700=173,214

Ka2=exp-600008,3145⋅700=3,33298⋅10-5

Связь состава со степенями превращения

Вводятся экстенты ξ₁ (для реакции 1) и ξ₂ (для реакции 2):

nN2=0,30-ξ1

nH2=0,50-3ξ1+3ξ2

nNH3=2ξ1

nCH4=0,10-ξ2

nH2O=0,10-ξ2

nCO=ξ2

nобщ=ni

Условия равновесия через мольные доли

Мольная доля: yi=ni/nобщ

Отношение давлений: P/P0=300000/100000=3

Для реакции 1:

Ka1=yNH32yN2⋅yH23⋅PP0-2

Для реакции 2:

Ka2=yCO⋅yH23yCH4⋅yH2O⋅PP02

Логарифмическая форма, решаемая численно:

2lnyNH3-lnyN2-3lnyH2-2lnP/P0-lnKa1=0

lnyCO+3lnyH2-lnyCH4-lnyH2O+2lnP/P0-lnKa2=0

Решение методом Ньютона дает:

ξ1=0,147844 моль, ξ2=1,00269⋅10-4 моль

Равновесные количества веществ (моль)

Подстановкой в уравнения состава:

nN2=1,52156⋅10-1

nH2=5,67688⋅10-2

nNH3=2,95688⋅10-1

nCH4=9,98997⋅10-2

nH2O=9,98997⋅10-2

nCO=1,00269⋅10-4

Равновесные концентрации

ci=ni⋅Pnобщ⋅RT=yi⋅PRT

При nобщ=0,70035моль,  RT=5820,12 Дж/моль:

cN2=1,11324⋅101

cH2=4,15346⋅100

cNH3=2,16339⋅101

cCH4=7,30911⋅100

cH2O=7,30911⋅100

cCO=7,33613⋅10-3

Степень превращения N₂

αN2=ξ1nN2,0=0,1478440,30=0,492813

aN2=0,492813

Отрицательных значений нет — реакции идут в прямом направлении.