Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4

ПО 2 КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Модель Вильсона»

Преподаватель                                                      		Митричев И.И.

СТУДЕНТ группы КС-23				          Папихин В. Е.

Москва										    2026

Задание

Используя приведенные данные по варианту, подобрать константы в модели Вильсона и построить y-x и P-x-y диаграммы.

Методика: см. лекцию Растворы, слайды 22-23 «Алгоритм расчета для бинарной смеси при T=const», или первый алгоритм из раздела 8.6 справочника Шервуда (файл VLE_по_справочнику_Шервуда.pdf)

Подсказка: выполните минимизацию функции SUM[abs(gE_exp – gE_Wilson)] по параметрам по модели Вильсона 12 и 21 при [120, 210] = [0.1, 0.1], например. Для этого используйте scipy.optimize.minimize, например, с методом Нелдера-Мида (Nelder-Mead).

Коэффициенты A, B, C в таблицах приведены для уравнения Антуана

ln Pi0 (мм.рт.ст.) = [A - B / ( T (K) + C )]   -- не забудьте перевести единицы давления после расчета по этому уравнению).

Код

# Сапунков Александр Андреевич вариант 28

# Метилацетат + вода

# Подбор параметров модели Вильсона и построение диаграмм VLE

from scipy.optimize import minimize

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

T = 298.15  # Температура (K)

R = 8.314   # Газовая постоянная (Дж/(моль·К))

# Экспериментальные данные

x1_exp = np.array([0.100, 0.300, 0.500, 0.700, 0.900])

y1_exp = np.array([0.903, 0.875, 0.923, 0.873, 0.923])

P_exp = np.array([0.2630, 0.2796, 0.2833, 0.2874, 0.2937])  # (бар)

# P_exp = P_exp_bar * 0.1  # 1 бар = 0.1 МПа

# Константы Антуана для расчета давления насыщения (ММ РТ СТ)

A1, B1, C1 = 16.13, 2601.92, -56.15 #Метилацетат

A2, B2, C2 = 18.30, 3816.44, -46.13 #вода

mmHg_to_bar = 750.06168

def antoine_P0(A, B, C, T):

return np.exp(A - B / (T + C)) / mmHg_to_bar

P1_0 = antoine_P0(A1, B1, C1, T)

P2_0 = antoine_P0(A2, B2, C2, T)

x2_exp = 1 - x1_exp

y2_exp = 1 - y1_exp

gamma1_exp = y1_exp * P_exp / (P1_0 * x1_exp)

gamma2_exp = y2_exp * P_exp / (P2_0 * x2_exp)

gE_exp_RT = x1_exp * np.log(gamma1_exp) + x2_exp * np.log(gamma2_exp)

def gE_Wilson_RT(x1, L12, L21):

x2 = 1 - x1

return -x1*np.log(x1 + L12*x2) - x2*np.log(x2 + L21*x1)

def objective(params):

L12, L21 = params

gE_model = np.array([gE_Wilson_RT(x, L12, L21) for x in x1_exp])

return np.sum(np.abs(gE_model - gE_exp_RT))

res = minimize(objective, [0.1, 0.1], method='Nelder-Mead')

L12_opt, L21_opt = res.x

print("Метилацетат (1) + Вода (2)")

print(f"T = {T} K")

print(f"P1_sat = {P1_0:.4f} bar")

print(f"P2_sat = {P2_0:.4f} bar")

print(f"A12 = {L12_opt:.6f}")

print(f"A21 = {L21_opt:.6f}")

def wilson_gamma(x1, L12, L21):

x2 = 1 - x1

ln_g1 = -np.log(x1 + L12*x2) + x2*(L12/(x1+L12*x2) - L21/(x2+L21*x1))

ln_g2 = -np.log(x2 + L21*x1) - x1*(L12/(x1+L12*x2) - L21/(x2+L21*x1))

return np.exp(ln_g1), np.exp(ln_g2)

x1_grid = np.linspace(0.001, 0.999, 200)

g1, g2 = wilson_gamma(x1_grid, L12_opt, L21_opt)

x2_grid = 1 - x1_grid

P_grid = x1_grid*g1*P1_0 + x2_grid*g2*P2_0

y1_grid = x1_grid*g1*P1_0 / P_grid

plt.figure(figsize=(8,6))

plt.plot(x1_grid, y1_grid, 'b-', label='Модель Вильсона')

plt.plot(x1_exp, y1_exp, 'ro', label='Эксперимент')

plt.plot([0,1],[0,1],'k--', label='y=x')

plt.xlabel('x1 мольная доля метилацетата в жидкой фазе')

plt.ylabel('y1 мольная доля метилацетата в паре')

plt.title('y–x диаграмма')

plt.legend(); plt.grid()

plt.figure(figsize=(8,6))

plt.plot(x1_grid, P_grid, 'b-', label='P(x) - линия кипения')

plt.plot(y1_grid, P_grid, 'r-', label='P(y) - линия росы')

plt.plot(x1_exp, P_exp, 'bo', label='Эксп. точки (x)')

plt.plot(y1_exp, P_exp, 'ro', label='Эксп. точки (y)')

plt.xlabel('Мольная доля метилацетата')

plt.ylabel('Давление P, бар')

plt.title('P–x–y диаграмма')

plt.legend(); plt.grid()

plt.show()